Ответы на вопросы самопроверки по курсу «сопротивление материалов»

- Δℓ= ℓ1– ℓ, или Δℓ= Рℓ/ЕF, где Δℓ– абсолютное удлинение, ℓ– первоначальная длина образца, ℓ1 – новая длина, Р – внешняя сила, действующая вдоль оси стержня, Е – модуль упругости первого рода Юнга, F – площадь сечения, ℓ – участок стержня, на котором действует сила, или Δℓ=NℓЕF, где  N – продольная сила на силовом участке, ℓ – длина силового участка. Знак Δℓ зависит от знака продольной силы: плюс – растяжение, минус – сжатие. ЕF – жесткость при растяжении - сжатии. Δв= в1– в – абсолютная поперечная деформация, в – диаметр образца до нагружения, в1– после нагружения.

- ε х = Δℓ/ℓ – относительная продольная деформация  при  растяжении (можно ε х = Δℓ∙100/ℓ, %); ε /у = – Δв/в – тоже поперечная,  т.к.  Δв  меньше нуля, или ε /у = +Δв/в – при сжатии.

- х= ε хЕ, где х – напряжение (кгс/см2, МПа), ε х – относительное удлинение.

- Ест = 2∙105 МПа, Едер = 1∙104 МПа, Ерез=10 МПа.

- |μ| = |ε /у /ε х|, где μ – коэффициент Пуассона. μст = 0,23– 0,27, μрезин =0,5, μпробка = 0; 0 ≤μ≤ 0,5.

- σпц – предел пропорциональности, равный σпц = Рпц / F0, где

F0 – первоначальная площадь образца, Рпц – нагрузка, соответствующая σпц;

σу – предел упругости, равный σу = Ру / F0;

σт – предел текучести, равный σт = Рт/ F0;

σпч – предел прочности, равный σпч = Рмакс / F0.

Необходимо начертить диаграмму разрушения.

- nт = 1,6…2,4 – для пластического материала,

nвр = 3…5 – для хрупкого материала,

nт = σтσпм – коэффициент запаса,

nвр = σвр/σхм – коэффициент запаса, откуда σхм = σвр/ nвр

Для пластических материалов допускаемые напряжения равны ≈160 МПа.

Допускаемые напряжения σхм определены ГОСТ.

8. Критерий прочности при растяжении - сжатии

σmax=NmaxFфакт≤σ, где Nmax – величина максимальной продольной силы, взятая из эпюры продольных сил, Fфакт – площадь поперечного сечения.

Fнеобх=Nmax/[]

- Δℓполн=Δℓi≤Δℓ, где Δℓ– полная абсолютная деформация, Δℓi– абсолютная деформация на силовом участке с учетом знака продольной силы.

10. Критерий прочности при сдвиге τmaxсд=Qmax/Fфактсд≤τсд, где  – напряжение сдвига, Q – перерезывающая сила, Fфакт – площадь площадки сдвига, [τ]сд – допускаемое напряжение при сдвиге.

- Fнеобх=Qmax/[τ]сд.

- =G⋅γ, где G=Е/2(1+) – модуль упругости второго рода,  – относительный сдвиг, равный tgγΔа/а. Здесь Δа – абсолютный сдвиг, длина ребра образца.

131. σα=σ1cos2α, τα=σ12sin2α.

132. τα+90∘=σ12sin2(α+90∘)=−σ12sin2α=−τα, где τα и τα+90∘ – касательные напряжения на сопряженных площадках, σ1 – главное напряжение.

14. При плоском напряженном состоянии главные напряжения равны:

σ1,в=σу+σх2±12(σу−σх)2+4τху2, где σу, σх, τух = -τху – напряжение по граням произвольной площадки. При «чистом сдвиге» σу=0; σх=0, поэтому σ1=τ, а σ3=-τ, где σ1 и σ3 – главные напряжения, σ2=0, т.к. напряженное состояние плоское, а |τху|=|τух|=τ.

- τкр=Мкрρ/Jр, где ρ – произвольный радиус, Мкр – крутящий момент в сечении; Jp=Fρ2dF– полярный момент инерции сечения, см4.

- Критерий прочности при кручении τкрmax=MкрmaxWр≤τкр,где Mкрmax – максимальный крутящий, взятый из эпюры Мкр, Wр=Jр/ρmax– полярный момент сопротивления, Jр – полярный  момент инерции сечения, равный для круга Jр=πД4/32 (см4), ρmax– радиус круга, Wр= πД3/160,2Д3(см3).

- Д=3Мкрmax0,2τкр, где Д – диаметр вала.

- ϕ=Мкр⋅ℓGJр, где φ – угол закручивания вала на участке ℓ, Мкр – крутящий момент на этом участке, G – модуль упругости второго рода, Jр – полярный момент инерции сечения, GJр – жесткость при кручении.

- φ=Мкр⋅100⋅57,3∘GJр≤ϕ∘, гдеϕ∘– допускаемый угол закручивания. Он равен 0,3° при статических нагрузках и 0,15° при динамических (удар). Мкр – крутящий момент на участке вала длиной 100см, 57,3°– переводной коэффициент, G – модуль упругости, Jр– полярный момент инерции сечения, см4.

- Jр=Fρ2dF, для круга он равен: Jр=πД4/32 (см4).

- Wp=Jp/ρmax=Jp/r, где радиус круга, равный Д/2, Wp= πД3/160,2Д3 (см3).

- σх=±Мz⋅уJz, где Мz– ордината из эпюры изгибающих моментов, для конкретного сечения, у – ордината эпюры нормальных напряжений, или расстояние от нейтральной оси до соответствующего волокна, Jz– осевой момент инерции сечения (см4): Yz=Fy2dF

23. Критерий прочности при поперечном изгибе

σminmax=±Mzmax⋅yminmax/Jz=±Mzmaz/Wz≤σиз

Wz– момент сопротивления поперечного сечения (см3), Mzmax–  максимальная по абсолютной величине ордината из эпюры изгибающих моментов.

- Wzнеобх=Mzmaxσиз.

25. Sz=Fy⋅dF;  Sу=Fz⋅dF, где Sz и Sy – статические моменты относительно осей z и у (см3); у и z – расстояние от осей до центров тяжести площадок dF.

- Jуz=Fy⋅z⋅dF– центробежный момент инерции сечения (см4), где у и z – координаты площадок dF, Jуz может быть отрицательным, положительным и равным нулю.

27. Jz=вh312 (прямоугольное сечение),	Jz=πД464 (сечение в них круга), где в и h – ширина и высота сечения, Д – диаметр круга.

28. Формула Журавского Д.И.

τу=Qу⋅SzобрJz⋅в, где Qy– поперечная сила в сечении. Знак τ зависит от знака Qy; Szобр – статический момент части поперечного сечения выше (или ниже) исследуемого волокна (см3), Jz – главный центральный момент инерции сечения (см4), в – ширина волокна (см).

29. Δ1Рi⋅ЕJz=LМхi⋅Мхiо⋅dхi, где Δ1pi – перемещения по направлению единичной силы или единичного момента, Мх – уравнение изгибающего момента для силового участка от единичной нагрузки, Мхiо – уравнение изгибающего момента для того же участка от внешней нагрузки, знак суммы показывает, что уравнений и интегралов должно быть столько, сколько силовых участков имеется на схеме балки или рамы. Число участков и начала отсчетов абсцисс сечений должно быть одинаковым для обеих состояний. Jz – главный центральный момент инерции сечения. Е – модуль упругости материала.

30. Δ1Рi⋅ЕJz=ϖimуi, где ωi – площадь эпюры изгибающих моментов от внешней нагрузки на соответствующем участке. mуi – из эпюры изгибающих моментов от единичной нагрузки, расположенная против центра тяжести выше названной площади.

31. σх=±Mz⋅уJz±Му⋅zJу, где Мz и Му – значения изгибающих моментов в конкретном сечении, у и z –  координаты соответствующей точки сечения, Jz и Jу – главные центральные моменты инерция сечения (см4).

Критерий прочности

σmax=МzWz+МуWу≤σ.

32. f=fу2+fz2, где fу и fz – прогибы соответственно по осям у и z.

33. σ=±РF±Мz⋅уJz±Му⋅zJу  критерий прочности.

34. σmax=РF+MzWz+МуWу≤σ.

35. ДII=30,35Миз+0,65Миз2+Мкр20,1σ,

ДIII=3Миз2+Мкр20,1σ, где Миз – значение изгибающего момента в опасном сечении, Мкр – значение крутящего момента в том же сечении, [σ] – допускаемое напряжение.

36. Рz=π2ЕJmin/L2, где Е – модуль упругости материала стержня, Jmin – минимальный главный центральный момент инерции сечения, (см) L – длина стержня.

37. Ркр=π2ЕJmin(μL)2, где  – коэффициент приведения длины, равный в зависимости от способа закрепления концов 1, 0,5, 0,7 и 2.

38. Fнеобх=Nϕσр, где ϕ=σкрσт, σкр=π2Еλ2 – критическое напряжение при продольном изгибе, гибкость –  = L/ imin, Е – модуль упругости материала стержня, L– длина стержня,  – коэффициент приведения длины, i min – минимальный радиус сечения (см), равный imin=JminF; Jmin – минимальный момент инерции сечения, F – его площадь.